钳工实训安全操作规程

1、保持良好的操作实训环境,钳工工具、零件、材料应摆放整齐，安放稳当，所有工具、量具要规范使用，不得挪作他用。

2、用台虎钳装夹工件时要注意夹牢，工件应尽量放在虎钳中间位置。夹小工件时，手指要离开钳口少许，以免夹伤手指；夹大工件时，站立位置要适当，以防工件落地砸伤脚。

3、不应在虎钳手柄上加套管子板紧或用锤子敲击虎钳手柄，以免损坏虎钳或工件。

4、用手锯时锯条要上正拉紧。锯削时用力要均匀，不能重压或强扭，返回方向在一条直线上，以防折断锯条，并尽量让所有锯齿均工作。工件快断时，用力要小，动作要慢。

5、锉削时，工件表面要高于钳口面。不能用钳口面作基准面来加工工件，防止损坏锉刀和虎钳。不许用嘴吹锉屑、用手擦拭锉刀和工件表面，以免锉屑吹入眼中、锉刀打滑等。

6、使用带手柄的工具时，要检查手柄是否牢固、完整。不可使用无手柄或手柄松动的刮刀和锉刀进行工作，以免伤人，手锤必须有铁楔，抡锤的方向要掌握适当，避免敲击时伤人。

7、錾削时要注意观察周围环境，簪子和手锤不能正面对人。錾削操作中握锤的手不准戴手套，以免手锤滑落伤人。錾削接近尽头时用力要轻，錾子头部不准淬火，不准有飞刺，不能沾油。

8、使用板手和起子等工具时，不可用力过猛，以免打滑伤人，或擦伤手部。

9、攻丝和铰孔时，用力要适当，以免损坏丝锥和铰刀。加工时加注适当的机油，减小切削阻力，降低工件的表面粗糙度，提高加工质量。

10、多人操作时，必须一人指挥，相互配合，协调一致。

11、工作完后，整理好工作场地，钳台上下、地面保持整齐清洁，清点并时保养工具、量具，交指导教师验收后方可离开。