化学药品的安全管理制度

1.化学试剂必须入库，由专人保管，非化验人员不得进入试剂室。外来人员严禁私拿乱放。

2.易燃易爆试剂应存放于通风良好的房间内，室内通风要求良好，同时不应和易然物放在一起。严禁在化验室存放大于20L的瓶装易然液体。

3.相互混合或接触后可以产生激烈反应、燃烧、爆炸、放出有毒气体的两种或两种以上的化合物称为不相容化合物不能混放。这种化合物多为氧化性物质与还原性物质。

4.腐蚀性试剂应合理存放，禁止磕碰、打击，以防瓶子破裂造成事故。

5.要注意化学试剂的存放期，一些试剂在存放过程中会逐渐变质甚至形成危害物，像醚类、烯烃等在见光条件下接触空气可形成过氧化物，放置越久越危害。一般存放周期不超过一年。

6.化学药品均应避免阳光直晒及靠近热源，要求避光的试剂均应装于棕色瓶中或用黑纸包好。

7.发现试剂瓶上标签掉落或将要模糊时应立即贴制标签，无标签或标签无法辨认的试剂都要当成危险品处理，不可随便乱扔，以免引起严重后果。

8.剧毒品应存放于专门的柜中，建立领用需经审批，双人签字制度，同时要求管理或使用人员应熟悉药性。

9.库房管理人员要认真负责，保持室内干燥、洁净、通风、避光，试剂排列有序。

化学药品的购买、领用和登记制度

１、凡购进的有害化学品易燃、易爆物品，均应由主管领导验收品级，数量，记入专用帐卡，易燃、易爆物品应分类，整齐的放到仓库货架上或专用的药品柜中。

２、试验室各组需领用有害化学品和易燃、易爆物品时统一使用专项领用单，经过主管领导批准后，通过实验室管理员发放。领出的易燃、易爆物品应正确地存放与使用，并妥善保管，不得浪费或违章使用，严禁将化学药品试剂送人。

３、相关部门需用易燃、易爆、有害物品，要开领单，经主管领导批准，在不影响化学监督实验分析需要的情况下决定是否发放，实验室管理员及试验室任何人不得擅自将易燃、易爆物品送人，否则，造成后果自负。在给予经济处罚的同时调整其工作岗位。

４、有害，易燃、易爆及贵重药品必须放到保险柜内或专用铁柜内，保险柜钥匙由主管领导及实验室管理员掌握；专用铁柜应装设两把锁，分别由主管领导、实验室管理员保管；保险柜内或专用铁柜内药品、器皿的进出均应记入专用帐卡内备查[时间、用途、使用人、数量及签名必须齐全，严禁由一人操作]。

５、已开箱的易燃易爆及有毒药品，应分类，整齐的放到专用药品柜中；未开箱的整包装，按箱整齐的摆放在药库内。

６、凡出库的易燃、易爆、有毒物品均应由化学试剂帐卡上减去，半年上报一次进药计划，遇到断货或剩余不足以维持到下一次进货，及时通知材料科采购。

７、易燃、易爆物品库内禁止烟火，禁止无关人员进入，并保持通风换气，以防止有害易燃、易爆物品气体在库内区域聚积。

８、有易燃、易爆物品的仓库保持清洁整齐，灰尘垃圾要及时清除。

废弃化学物处理管理制度

用毕的化学试剂等废液应分别用洁净的容器盛装，禁止混合储存，以免发生剧烈化学反应而造成事故。分析人员可根据不同化学药品的特性，用化学的或物理的方法 处理废弃物：

1.无机酸类：将废酸慢慢倒入过量的含碳酸钠或氢氧化钙的水溶液中或用废碱互相中和，中和后用大量水冲洗。

2.氢氧化钠、氨水：用6mol/L盐酸水溶液中和或用废酸中和，中和后用大量水冲洗。

3.含铬废液：加废铁屑后再加废碱液或石灰。

4.有液态汞撒落在地面时，要立即将硫磺粉撒在汞上面以减少汞的蒸发。

5.废汞的有害固体药品严禁倒在生活垃圾处，必须经处理解毒后送固体废弃物填埋场进行安全填埋。