车工实训安全操作规程

1、学生进入实训车间后，要服从指导教师安排，在指定的机床上进行实训，未经允许，其它机床、工具或电器开关等均不得乱动。

2、工件、夹具及刀具须装夹牢固，卡盘钥匙要及时取下放入指定位置，防止开机时飞出伤人。

3、开动机床前，要检查车床传动部件和润滑系统是否正常，各操作手柄是否正确，周围有无障碍物等。准备完毕，必须经老师检查认可后，方可开动机床。

4、开车后思想要高度集中，不准与别人闲谈，不得离开机床，如离开，必须停车。

5、当多人共同在一台机床实训时，一定要密切配合，分工明确，不准多人同时操作。

6、不准戴手套操作机床，工作时，头部不能靠近旋转的卡盘或工件，更不准用手去摸旋转部分及工件，也不能用棉纱擦拭。不允许站在切屑飞出的方向，以免伤人，高速车削时要戴上防护镜。

7、车削时，切削速度、切削深度、进给量不能过大，以防刀具损坏、机床过载，烧损电机等。

8、变速、换刀、装夹工件、调整卡盘、校正和测量工件时，都必须停车进行，并将刀架移至安全处。校正后，要撤出垫板等物，才能开车。

9、清除铁屑，必须用专用钩子或毛刷清除，不准用手去抓或用嘴吹。不准隔着机床传递物件。

10、爱惜量具，不得把工、量具放在机床导轨上，精密量具使用时更要注意保养。

11、自动纵向或横向进给时，严禁大拖板或中拖板超过极限位置，以防拖板脱落伤人。

12、禁止用无柄锉刀锉削工件，持锉刀时，应右手在前，左手在后，身体远离卡盘。

13、注意安全防护装置的完好，不准任意拆装电气设备。

14、工作中，机床发出不正常声音或发生事故时，应立即停车，保持现场，并报告指导教师，不得私自进行维修。

15、工作完后，应切断电源，将各部件调整到正常位置，扫清切屑、擦净机床、在导轨面上加注润滑油，收拾整理好工具，打扫工作场地卫生，经指导教师验收后方可离开。